КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ»

Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в  _2026 г.

в  Красноярском крае

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Производство мясных продуктов… ……  …………………………………….4

1.3. Требования к схеме оценки……………………………..………………….10

1.4. Спецификация оценки компетенции……………………………………....11

1.5. Содержание конкурсного задания…………………………………………12

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………12

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)…...…12

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ……………………...……14

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….17

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…18

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….18

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- 1. ПС-Профессиональный стандарт

- 2. ОСТ –Отраслевой стандарт

- 3. ТУ-Технические условия

- 4.ТИ -Технологическая инструкция

- 5. ТР -Технологический регламент

- 6.ТП -Технологический процесс

- 7.НД-Нормативная документация

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Производство мясных продуктов» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Производство мясных продуктов»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда Специалист должен знать и понимать: - Комплекс нормативов по охране труда и безопасности жизнедеятельности, обязательных для выполнения. - Содержание правил и инструкций по охране труда - Требования, необходимые для безопасного труда - Правила безопасности при осуществлении рабочей деятельности: до, в процессе и после - План действий в аварийных и нештатных ситуациях - Правила санитарии и гигиены на производстве и производственном участке - Требования к организации рабочего места Специалист должен уметь: - Применять в практике комплекс нормативов и правил и инструкций по охране труда и выполнять требования, необходимые для безопасного труда - Поддерживать безопасную рабочую среду - Выполнять правила безопасности при осуществлении рабочей деятельности: до, в процессе и после - Выполнять план действий в аварийных и нештатных ситуациях - Выполнять правила санитарии и гигиены на производстве и производственном участке, требования к организации рабочего места - Выбирать, применять и обслуживать инструментарий и оборудование в соответствии с правилами техники безопасности - Обеспечивать порядок работы, хранения, и обслуживания оборудования с учетом наличия подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; - Выполнять безопасную эксплуатацию оборудования - Эффективно организовывать рабочее место и время | 5 |
| 2 | Бережливое производство Специалист должен знать и понимать: - Концепцию бережливого производства - Принципы, методы, инструменты бережливого производства - Задачи и ключевые элементы стандартизированной работы - Методы рационального использования сырья на вырабатываемые виды мясных продуктов - Нормы расхода сырья и материалов при производстве мясных продуктов, выхода мясных продуктов, нормы допустимых потерь - Способы расчета расходов на производство продукции. - Системы учёта отходов производства Специалист должен уметь: - Планировать свою работу для достижения максимальной эффективности и поддерживать чистоту на рабочем месте - Применять принципы, методы, инструменты бережливого производства - Обоснованно подходить к организации трудового процесса, который определяет наиболее эффективный способ выполнения задачи с минимальными потерями. | 5 |
| 3 | Обеспечение безопасности, прослеживаемости и качества пищевой продукции из мясного сырья на всех этапах ее производства Профессиональный стандарт 22.002 Специалист по технологии продуктов питания животного происхождения ТФС/01.5 Организационное обеспечение производства продуктов питания животного происхождения на автоматизированных технологических линиях | 4 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Органолептические показатели качества сырья, вспомогательных материалов - Порядок работы, хранения, и обслуживания оборудования с учетом наличия подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; - Особенности безопасной эксплуатации оборудования - Виды сырья и материалов, физико-химические свойства и качественные признаки мяса и применяемых компонентов - Требования, предъявляемые к качеству и безопасности мясного и растительного сырья, признаки их доброкачественности - Требования, предъявляемые к качеству и безопасности посолочных ингредиентов, специй и пищевых добавок - Правила проведения входного контроля качества и безопасности мясного сырья и вспомогательных компонентов, упаковочных материалов, - Методику проведения производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроля качества готовой продукции из мясного сырья - Методы оценки качества сырья и готовой продукции - Схемы рационального распределения сырья, вспомогательных материалов при переработке мяса и производстве мясных продуктов - Принципы и методы определения брака готовой продукции и безопасного процесса утилизации отходов - Совокупность материалов и документов, обеспечивающих качество производимой продукции, а также ее соответствие всем утвержденным требованиям безопасности, условиям эксплуатации, хранения и транспортировки: технические условия (ТУ); технологическая инструкция (ТИ); технологический регламент (ТР); технологический процесс (ТП); паспорт безопасности (ПБ); этикетка; рецептура; паспорт качества - Требования, предъявляемые к качеству и безопасности готовых мясных продуктов - Структуру и метод проектирования технологических карт производства мясных продуктов - Ветеринарную документацию - Сопроводительную документацию - Требования к качеству сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции - Принципы коммуникации с сервисными службами - Принципы коммуникации со смежными подразделениями - Основные принципы работы в команде - Стратегии решения проблем - Основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе работы |  |
|  | Специалист должен уметь: - Рационально распределять сырье, вспомогательные материалы при переработке мяса и производстве мясных продуктов - Применять в практике технические условия (ТУ); технологическая инструкция (ТИ); технологический регламент (ТР); технологический процесс (ТП); паспорт безопасности (ПБ); этикетка; рецептура; паспорт качества - Подбирать сырье в соответствии с рецептурой и ассортиментом мясных продуктов - Оценивать качество сырья и вспомогательных материалов перед началом работы - Распределять в зависимости от качества поступающее сырье на производство соответствующих групп изделий - Устанавливать пооперационный маршрут прохождения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в процессе ее изготовления. Уметь проектировать технологические карты производства мясных продуктов - Читать, анализировать и применять ветеринарную документацию - Читать, анализировать и применять сопроводительную документацию - Читать, анализировать и применять требования к качеству сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции - Организовывать входной контроль качества и безопасности мясного сырья и вспомогательных компонентов, упаковочных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль качества готовой продукции из мясного сырья - Применять технический язык, присущий компетенции и технологии, профессиональную терминологию - Эффективно взаимодействовать с членами коллектива, с клиентами, и другими лицами - Конструктивно взаимодействовать с сервисными службами - Конструктивно и результативно взаимодействовать со смежными производственными подразделениями |  |
| 4 | Организация и ведение технологического процесса производства продукции из мясного сырья ТФ А/03.4Выполнение технологических операций производства продуктов питания из мясного сырья в соответствии с технологическими инструкциями ТФ В/01.5 Организационное обеспечение безопасности, прослеживаемости и качества пищевой продукции на всех этапах ее производства и обращения на рынке | 64 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Ассортимент и характеристику колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мясных копченых изделий, мясных консервов - Анатомическое строение туш скота и тушек птицы, линий сочленений суставов, костной системы - Схемы разделки мясных туш и птицы, назначение частей туш - Приемы и правила обвалки тушек птицы, отрубов туш крупного и мелкого рогатого скота, свиней - Приемы и правила жиловки мяса, деление мяса по сортам - Правила первичной обработки растительного сырья машинным способом и вручную, признаки их доброкачественности - Порядок использования и подготовки посолочных ингредиентов, специй и пищевых добавок - Порядок использования и подготовки колбасной оболочки, тары, упаковочных материалов - Режимы, параметры и организацию технологических процессов изготовления колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мясных копченых изделий, мясных консервов - Системы и методы проектирования технологических процессов и режимов производства - Изменения составных частей мяса, его свойств при посоле, тепловой обработке - Причины, вызывающие брак готовой продукции, методы их предупреждения и устранения - Правила упаковки и хранения готовой продукции - Условия и сроки реализации мясных продуктов - Виды брака в производстве - Виды применяемого оборудования, инструментов тары, посуды и требования к ним - Основное назначение, принципы использования и хранения применяемых инструментов и оборудования - Правила заточки и правки ножей - Контрольно-измерительные приборы - Правила эксплуатации, разборки и сборки используемого оборудования, поверки весов - Режимы работы оборудования - Правила устранения мелких неисправностей обслуживаемого оборудования |  |
|  | Специалист должен уметь: - Вести технологические процессы подготовки сырья и материалов - Подбирать сырье в соответствии с рецептурой и ассортиментом мясных продуктов - Оценивать качество сырья и вспомогательных материалов перед началом работы - Распределять в зависимости от качества поступающее сырье на производство соответствующих групп изделий - Устанавливать пооперационный маршрут прохождения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в процессе ее изготовления - Вести технологические процессы подготовки сырья и материалов - Вести технологические процессы измельчения и посола сырья - Вести технологические процессы приготовления фарша - Вести технологические процессы формовки на автоматах и вручную - Вести технологические процессы термической обработки - Вести технологические процессы упаковки и подготовки продукта к реализации - Вести технологический контроль всех операций, последовательности изготовления мясной продукции - Устанавливать соответствие изготовленных мясных продуктов требованиям нормативной документации - Определять проблемы, связанные с качеством сырья и материалов, со сбоями в производственной деятельности - Выявлять и устранять причины, вызывающие брак готовой продукции - Визуально оценивать исправность технологического оборудования производственного оборудования, систем безопасности и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики - Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверке функционирования технологического оборудования, производственного оборудования, систем безопасности и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики - Применять средства индивидуальной защиты в процессе работы - Производить заточку и правку ножей - Проверять чистоту и исправность оборудования перед началом работы - Проверять наличие и исправность контрольно-измерительных приборов - Готовить оборудование к работе - Производить пуск оборудования, устанавливать заданные режимы - Следить за работой оборудования, показаниями контрольно-измерительных приборов - Обслуживать и эксплуатировать оборудование - Регулировать работу оборудования, останавливать оборудование при обнаружении неисправностей |  |
| 5 | Обеспечение деятельности структурного подразделения | 22 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Спектр и назначение документации, имеющейся как в бумажном, так и в электронном виде технический язык, присущий компетенции и технологии, профессиональную терминологию - Виды учётно-отчётной документации и порядок их ведения - Методики расчета норм расхода сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и тары - Методику определения группы и категории полученного продукта - Нормы расхода сырья и материалов при производстве мясных продуктов, выхода мясных продуктов, нормы допустимых потерь - Способы расчета расходов на производство продукции. - Правила математической обработки результатов проведенных расчетов - Единицы измерения определяемых параметров. - Правила перевода единиц измерения - Способы и виды отчетов, которые используются для проверки результатов на соответствие стандартам - Материальный баланс сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и тары - Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связей - Навыки грамотного письма, грамотной устной речи - Меру ответственности за результат выполненных работ - Правильное представление результатов анализа в соответствии с НД |  |
|  | Специалист должен уметь: - Рассчитывать нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции, устанавливать расчетным методом группу и категорию готовой продукции - вести утвержденную учетно-отчетную документацию, оформлять учетно-отчетную документацию - составлять отчеты по расходу сырья, материалов и тары; обеспечивать безопасные условия труда на производстве - проверять операции по товарному оформлению и хранению продукции - вести учет брака и анализ причин образования дефектов продукции - учитывать рабочее время и контролировать выполнение производственных плановых заданий - Владеть специализированной терминологией - Правильно выбирать формулы расчета - Правильно производить математические расчеты и округление полученных результатов. - Аккуратно структурированно, последовательно вести записи в отчете (технологической карте), четко и однозначно формулировать полученные выводы. - Проводить оценку и интерпретацию результатов, формулировать соответствующие выводы. - Окончательный результат расчета представлять с указанием единиц измерения |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5 |
|  | 2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5 |
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 4 | 20,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 64 |
|  | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 30 | 23 | 23 | 24 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Производство колбасных изделий | Практическое выполнение Конкурсного задания по критериям |
| Б | Производство полуфабрикатов | Практическое выполнение Конкурсного задания по критериям |
| В | Производство цельно кусковых или реструктурированных мясных продуктов | Практическое выполнение Конкурсного задания по критериям |
| Г | Производство мясных продуктов из термически обработанных ингредиентов | Практическое выполнение Конкурсного задания по критериям |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 21 час 00 минут

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов. Вариативная часть может подвергаться изменениям, в зависимости от потребностей региона в технологиях и специалистах.

В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется(ются) регионом самостоятельно под запрос работодателя. Исключать вариативную часть из конкурсного задания запрещается. Допускается объединение вариативных модулей, однако общее время, отведенное на выполнение вариативного(ых) модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не изменяются.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А.  Производство колбасных изделий (инвариант)

Время на выполнение модуля- 7 часов

Задания: представляют собой последовательное выполнение технологических операций - изготовления фарша, формования и термической обработки колбасы жареной  «Свиная».  По заданию необходимо составить и реализовать алгоритм  выполнения   задания в соответствии с нормативной и технологической документацией (НТД) и паспортами технического оборудования.

Конкурсанту необходимо провести расчет сырья и материалов для изготовления колбасы жареной «Свиная»  в количестве 3,0 кг.,  руководствуясь технологической схемой и рецептурой:

Рецептура колбасы жареной «Свиная»

| Наименование сырья, пряностей и материалов | Норма, кг. | Расчет на заданную производительность |
| --- | --- | --- |
| Сырье несоленое (на 100 кг сырья) |  | 3 кг. |
| Свинина жилованная полужирная | 100 |  |
| Пряности и материалы, г на 100 кг. несоленого сырья |  |  |
| Соль поваренная пищевая | 1800 |  |
| Сахар-песок | 200 |  |
| Перец черный молотый | 250 |  |
| Чеснок свежий очищенный измельченный | 1000 |  |
| Выход, % | 61 |  |

При изготовлении данного мясного изделия участнику следует:

- произвести расчет рецептуры: выбрать ингредиенты, определить требуемое количество несоленого сырья, пряностей и материалов для производства 3,0 кг. колбасы жареной «Свиная» с учетом нормативного выхода готового изделия;

-осуществить подготовку основного сырья (зачистка, жиловка)

-выполнить измельчение мясного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации;

-осуществить подготовку вспомогательного сырья и других материалов;

- подготовить колбасный фарш, используя соответствующий вид оборудования для приготовления фарша;

-осуществить контроль качества фарша:

-внешний вид - однородная масса без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани и пленок, ингредиенты фарша распределены равномерно;

-осуществить шприцевание (заполнение оболочки фаршем) с учетом требований к формованию данного вида колбасных изделий;

-осуществить вязку в соответствии с требованиями ГОСТа  31501-2012

КОЛБАСЫ ЖАРЕНЫЕ. Технические условия

- разложить колбасные заготовки на листах;

-выбрать параметры термообработки колбас с учетом вида и технологической схемы производства;

-произвести термообработку колбасных изделий;

- определить готовность колбасного изделия, исходя из температуры в центре батона;

- осуществить визуальный контроль качества готовой продукции.

Заполнить учетно-отчетную документацию.

Изготовленные колбасные изделия должны соответствовать требованиям:

- внешний вид – батоны с чистой, сухой поверхностью, без повреждений оболочки, наплывов фарша, слипов

- консистенция-упругая.

Модуль Б.  Производство полуфабрикатов (инвариант)

Время на выполнение модуля - 3 часа

Задания: представляют собой последовательное выполнение технологических операций по изготовлению мясосодержащего  рубленого полуфабриката «Котлета деревенская».

Конкурсанту необходимо изготовить 3,0 кг рубленого полуфабриката «Котлета деревенская», руководствуясь технологической схемой и рецептурой.

Рецептура полуфабриката «Котлета деревенская»

| Наименование сырья, пряностей и материалов | Норма, кг. | Расчет на заданную производительность |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3,0 кг. |
| Мясо котлетное говяжье | 54,0 |  |
| Шпик | 5,0 |  |
| Хлеб пшеничный | 13,0 |  |
| Вода | 21,7 |  |
| Сухари панировочные | 2,0 |  |
| Лук репчатый | 3,0 |  |
| Перец черный молотый | 0,1 |  |
| Соль поваренная пищевая | 1,2 |  |
| Выход, % | 100 |  |

При изготовлении рубленого полуфабриката конкурсанту следует:

- осуществить подготовку сырья: выполнить зачистку и жиловку лопаточной части говядины;

- осуществить подготовку основного и вспомогательного сырья (специи);

- осуществить измельчение на мясорубке;

-произвести приготовление фарша (последовательно загрузить в фаршемешалку взвешенное  сырье и специи, осуществить перемешивание), температура фарша не должна быть выше 14 0С;

- произвести формование котлет с помощью пресс-формы (масса 1 штуки 150 грамм);

- произвести упаковывание полуфабрикатов в упаковку по 0,2 кг;

- осуществить контроль качества.

Заполнить технологическую документацию.

Изготовленный мясосодержащий рубленый полуфабрикат должен соответствовать требованиям:

- внешний вид – измельченная однородная масса без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок, равномерно перемешана; без разорванных и ломаных краев, равномерно покрыта панировочным ингредиентом.

- вид на разрезе – фарш хорошо перемешан, масса однородная с включением ингредиентов рецептуры;

- запах – свойственный данному полуфабрикату с учетом используемых рецептурных компонентов, без посторонних привкуса и запаха, доброкачественному сырью, без постороннего запаха.

Модуль В.  Производство цельно кусковых или реструктурированных мясных продуктов (инвариант)

Время на выполнение модуля -7часов

Задания:  представляют собой последовательное выполнение технологических операций  по изготовлению цельномышечного мясного продукта «Шейка московская запеченная».

Конкурсанту необходимо изготовить  2,0 кг. данного  вида продукции   в соответствии с ГОСТ Р 55795—2013 согласно прилагаемой рецептуры:

| Наименование сырья, пряностей и материалов | Норма, кг. | Расчет на заданную производительность |
| --- | --- | --- |
| Сырье несоленое (на 100 кг сырья) |  | 2,0 кг. |
| Шейный отруб | 100 |  |
| Пряности и материалы, г на 100 кг. несоленого сырья |  |  |
| Соль поваренная пищевая | 3000 |  |
| Чеснок | 1500 |  |
| Перец черный молотый | 400 |  |
| Выход , % | 66 |  |

В качестве сырья для данного вида изделия используется мясо с межмышечным жиром от шейной части , выделенное по длине отруба от второго до последнего шейного позвонка, по ширине отделенное по границе с лопаточным хрящом , без шкуры и шпика, от свиных полутуш  (шейный отруб )

Конкурсанту необходимо:

- осуществить подбор сырья по установленным кондициям и размерам;

- осуществить подготовку сырья (зачистку, жиловку);

- осуществить нарезку и формование полуфабриката;

- приготовить смесь для посола в соответствии с рецептурой;

- осуществить  операцию посола полуфабриката;

-провести термическую обработку данного мясного изделия;

- определить выход готовой продукции;

- осуществить контроль качества готовой продукции.

Заполнить технологическую документацию.

Полученные изделия из свинины должны соответствовать требованиям:

- внешний вид – поверхность чистая, без выхватов мяса и шпика, края ровно обрезаны, без бахромок и остатков щетины, без шкуры.

- форма – прямоугольно-овальная ;

- вид на разрезе – равномерно окрашенная мышечная ткань светло-серого цвета, цвет жира белый или с розовым оттенком ; наличие шпика  при прямом срезе не допускается.

- запах – свойственный данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха.

Модуль Г.  Производство мясных продуктов из термически обработанных ингредиентов (вариатив).

Время на выполнение модуля - 4 часа

Задания: представляют собой последовательное выполнение технологических операций по расчету рецептуры колбасы ливерной «Обыкновенная» (ГОСТ Р 54646-2011), измельчению ингредиентов, составлению рецептурной смеси, формованию колбасных заготовок и проведению работ по определению группы – мясной  или мясосодержащий продукт -  в соответствии с  массовой долей мясных ингредиентов в рецептуре и категории мясного продукта, обозначающей содержание  массовой доли мышечной ткани в продукте.

| Наименование сырья, пряностей и материалов | Норма, кг. | Расчет на заданную производительность |
| --- | --- | --- |
| Сырье несоленое (на 100 кг сырья) |  | 5,0 кг. |
| Мясо стерилизованное | 60 |  |
| Печень говяжья бланшированная | 10 |  |
| Свинина жирная бланшированная | 20 |  |
| Жир топленый | 10 |  |
| Бульон | не более 5 дм3 |  |
| Пряности и материалы, г на 100 кг. несоленого сырья |  |  |
| Соль поваренная пищевая | 2000 |  |
| Сахар-песок | 130 |  |
| Перец черный молотый | 85 |  |
| Перец душистый молотый | 85 |  |
| Лук репчатый свежий очищенный измельченный | 1000 |  |
| Выход , % | 102 |  |

Конкурсант в процессе выполнения алгоритма данного конкурсного задания должен осуществить  расчет сырья и материалов для изготовления колбасы ливерной «Обыкновенная»  в количестве 5,0 кг.,  руководствуясь технологической схемой и рецептурой;

-  последовательно измельчить ингредиенты;

- составить рецептурную смесь ;

- осуществить формование колбасных заготовок в соответствии с требованиями ГОСТа  Р 54646-2011 КОЛБАСЫ ЛИВЕРНЫЕ. Технические условия

- определить группу и категорию данного колбасного изделия.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Конкурсант может использовать на площадке материалы и оборудование, предоставляемые площадкой проведения соревнований в соответствии с ИЛ.

Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к выполнению конкурсного задания или же способными дать конкурсанту несправедливое преимущество.

Для исключения споров, разногласий, решения вопросов, возникающих на конкурсной площадке, в День Д-2 и /или Д-1, Экспертами подписывается Лист согласования, содержащий перечень нарушений Экспертом во время пребывания на конкурсной площадке. Наказание Эксперта может заключаться в отстранении от процесса оценки и от любого контакта с Конкурсантами на Конкурсной площадке во время проведения соревнований, а также вычете у Конкурсанта, получившего преимущества, баллов пропорциональных величине приобретенного преимущества в момент совершения Экспертом нарушения. Лист согласования должен быть подписан всеми экспертами на площадке. Положения вносимые в лист согласования не должны противоречить Концепции чемпионата.

Внештатные ситуации, возникающие в любой другой день чемпионата оформляются протоколом внештатных ситуаций на общем собрании экспертов.

Если в лист согласования вносятся штрафные санкции для участников за нарушение Норм охраны труда, Концепции чемпионата, то конкурсанты должны быть ознакомлены с возможными штрафными санкциями до начала соревнований.

Разъяснения по некоторым спорным ситуациям на конкурсной площадке представлены в таблице.

| - Использование носителей внешней памяти, USB устройств, диктофонов и других звукозаписывающих устройств (на планшете, в мобильном телефоне) | Конкурсантам запрещено приносить и использовать все перечисленные устройства. Экспертам запрещено использовать звукозаписывающие устройства |
| --- | --- |
| - Использование личных ноутбуков, планшетов, блокнотов, тетрадей, книг, шпаргалок, мобильных устройств | Конкурсантам запрещено приносить и использовать все перечисленные устройства |
| - Использование устройств для фото- и видеосъемки | Конкурсантам и Экспертам разрешено использовать устройства для фото- и видеосъемки на рабочей площадке только по завершению соревнований либо только с разрешения ГЭ |
| - Пользование нормативной и конкурсной документацией | Конкурсантам и Экспертам запрещается выносить с конкурсной площадки бумажные или цифровые копии документов, относящихся к конкурсному заданию (методики, критерии оценки, бланки оценки, протоколы, инструкции) до момента завершения соревнований либо только с разрешения ГЭ |
| - Сбой в работе оборудования | В случае отказа оборудования или инструментов, предоставленных участнику Организатором конкурса, дополнительное время не будет предоставлено участнику, если Технический эксперт площадки сможет доказать, что технический сбой является ошибкой, неумением или результатом халатности данного Конкурсанта. |
| - Нарушение участниками Норм охраны труда и техники безопасности, Регламента чемпионата, пунктов Технического описания, кодекса этики, | Конкурсанты, присутствующие на площадке должны неукоснительно соблюдать требования Норм охраны труда и техники безопасности. При незначительном нарушении требований данных документов Конкурсанту выносится замечание Главным экспертом. В случае грубого нарушения экспертная группа рассматривает отдельно каждый факт, принимает решение о штрафных санкциях для Конкурсанта в виде отстранения от выполнения модуля, либо вычета баллов за часть выполненного модуля. Решение оформляется протоколом внештатных ситуаций |
| - Выполнение конкурсного задания | В случае, если Конкурсант умышленно не выполнял экспериментальное задание (отдельный этап работы), нарушив требования НД, но запись в протоколе имеется и этот факт зарегистрирован не менее, чем у трёх экспертов, экспертная группа рассматривает отдельно каждый факт и в случае, дающему Конкурсанту несправедливое преимущество, принимает решение о штрафных санкциях для участника в виде вычета всех баллов, либо вычета баллов за часть выполненного модуля, следующую за нарушением. Решение оформляется протоколом внештатных ситуаций |
| - Обработка и представление результатов расчета | В случае, если Конкурсантом умышленно изменены результаты расчета с целью получения несправедливого преимущества, и этот факт зарегистрирован не менее, чем у трёх экспертов, экспертная группа рассматривает отдельно каждый факт и в случае дающему участнику несправедливое преимущество, принимает решение о снятии баллов за те критерии, в которых Конкурсант получил несправедливое преимущество. |
| - Оформление протокола выполнения конкурсного задания. | При нарушении правил ведения протокола (пользовании шпаргалками, использования в качестве черновиков листов фильтровальной бумаги, бланков методик и др.) экспертная группа рассматривает отдельно каждый факт и в случае дающему Конкурсанту несправедливое преимущество, принимает решение о снятии баллов за те критерии, в которых Конкурсант получил несправедливое преимущество. Конкурсант должен незамедлительно сдать посторонние записи по запросу экспертной группы. Запрещается заполнения протокола в первые 15 минут знакомства с заданием модуля и по окончании времени выполнения модуля. |

Для решения спорных ситуаций, возникающих во время выполнения Конкурсного задания, рекомендуется использовать камеры видеонаблюдения. Решение о необходимости установки камер видеонаблюдения принимает Главный эксперт чемпионата.

По всем модулям допускается изменение временного интервала (перехода на обед) индивидуально для каждого участника в зависимости от времени выполнений им задач, а также от особенностей имеющегося технологического оборудования. Рекомендуется составление графика передвижения по рабочим местам.

По модулю А допускается исключение процесса созревание мясного сырья (выдержки в посоле). На выдержку сырья в посоле рекомендуется отвести время, установленное равное времени, отведенному на обеденный перерыв.

По Модулю В для обеспечения окончания технологического процесса производства в один конкурсный день возможно:

- изменение продолжительности технологических процессов посола и выдержки в посоле мясного сырья, термообработки изделий (полуфабрикатов) в сторону их уменьшения,

-применение в задании рецептур и технологий, пищевых добавок ( разрешённых к применению при производстве заданного продукта), позволяющих интенсифицировать процесс посола и созревания.

По модулю Г  для определения  категории мясных продуктов (А, Б, В, Г, Д):   допускается представление данных  по процентной доле мышечной ткани того или иного животного в задании  или в виде справочных материалов.

Обязательное сопровождение участника компатриотом.

Минимальное количество рабочих мест на площадке – не менее 5. Количество участников должно равняться количеству рабочих мест. Чемпионат проводится только в одну смену.

Допускается передвижение по рабочим местам в соответствии с графиком в зависимости от технического оснащения площадки.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

| № п/п | Наименование запрещенного оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | книги |
| 2 | блокнот |
| 3 | тетрадь |
| 4 | портативный компьютер |
| 5 | телефон, планшет и другие электронные устройства связи |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Модуль А. Схема технологического процесса производства колбасного изделия

Приложение 6. Модуль А. Расход сырья и материалов

Приложение 7. Модуль А. Бланк журнала термической обработки

Приложение 8. Модуль А. Входной контроль качества  основного сырья

Приложение 9. Модуль А. Бланк оценки качества и соответствия стандарту готовой продукции

Приложение 10. Модуль А. Выводы и предложения

Приложение 11. Модуль Б. Схема технологического процесса производства рубленого полуфабриката

Приложение 12.Модуль Б. Расход сырья и материалов

Приложение 13. Модуль Б. Бланк оценки качества и соответствия стандарту готовой продукции

Приложение 14.Модуль Б. Входной контроль качества  основного сырья

Приложение 15.Модуль Б. Выводы и предложения

Приложение 16. Модуль В. Схема технологического процесса производства цельномышечного продукта

Приложение 17.Модуль В. Расход сырья и материалов

Приложение 18.Модуль В. Бланк журнала термической обработки

Приложение 19.Модуль В. Бланк оценки качества и соответствия стандарту готовой продукции

Приложение 20. Модуль В. Входной контроль качества  основного сырья

Приложение 21.Модуль В. Выводы и предложения

Приложение 22.Модуль Г. Расход сырья

Приложение 23.Модуль Г. Выводы и предложения

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.