КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Агроботы (агророботы) юниоры»

Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

Красноярский край

(субъект РФ)

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Агроботы (агророботы)» (Юниоры)	3

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	9

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	9

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	15

2.1. Личный инструмент конкурсанта	20

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	20

3. Приложения	21

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- С/х – сельскохозяйственные

- ТТХ – тактико-технические характеристики

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Агроботы (агророботы)» (Юниоры) определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Агроботы (агророботы)» (Юниоры)

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое сопровождение производственных процессов в сельском хозяйстве | 51 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой, и требования к документации |  |
|  | - Специалист должен уметь: Пользоваться инструментами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники Приводить составные части изделия в рабочее положение в различных режимах работы |  |
| 2 | Сборка узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем | 14,5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Принципы построения узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем, их состав и конструктивные особенности Принципы работы электрических и электромеханических систем Основы теории машин и механизмов Основы информационных технологий и систем |  |
|  | - Специалист должен уметь: Читать схемы, чертежи, технологическую документацию Проверять комплектность и целостность узлов, агрегатов и модулей мехатронных устройств и систем Выполнять распаковку и расконсервацию узлов, агрегатов и модулей мехатронных устройств и систем Использовать электромеханические, гидравлические и пневматические инструменты для сборки узлов |  |
| 3 | Настройка мехатронных устройств и систем | 10,5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Устройство и принцип действия мехатронных устройств и систем Методики и технические средства настройки электронных устройств управления Методики и технические средства настройки и регулировки механизмов мехатронных устройств и систем Способы настройки комплексов следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем Основы информационных технологий и систем |  |
|  | - Специалист должен уметь: Настраивать и регулировать механизмы мехатронных устройств и систем в соответствии с техническими требованиями Определять последовательность выполнения работ по настройке мехатронных устройств и систем Настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах Настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем Настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем Настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети |  |
| 4 | Проведение испытаний мехатронных устройств и систем | 9 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Методики проведения испытаний мехатронных устройств и систем Инструкции по использованию оборудования, инструментов и приборов при проведении испытаний мехатронных устройств и систем Устройство и принцип действия мехатронных устройств и систем Методики проведения испытаний программного обеспечения мехатронных устройств и систем |  |
|  | - Специалист должен уметь: Проверять готовность комплекса оборудования, используемого для проведения испытаний мехатронных устройств и систем Осуществлять измерения и записывать в журнал испытаний значения параметров мехатронных систем в процессе испытаний Проводить стандартные виды технических испытаний мехатронных устройств и систем в соответствии с утвержденными методиками испытаний Анализировать результаты испытаний мехатронных устройств и систем |  |
| 5 | Контроль процесса развития растений в течение вегетации | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами и геоинформационными системами, используемыми при планировании и проведении контроля развития растений Фенологические фазы развития растений и морфологические признаки растений в различные фазы развития Биологические особенности сельскохозяйственных культур при созревании Визуальные и количественные методы определения общего состояния посевов, полевой всхожести, густоты стояния, перезимовки озимых и многолетних культур Методы оценки состояния посевов с использованием дистанционного зондирования и беспилотных летательных аппаратов Правила использования спутниковых и наземных систем навигации, дистанционного зондирования и технических средств для геопозиционирования при проведении контроля развития растений Морфологические признаки культурных и сорных растений Способы анализа и обработки информации, полученной в ходе процесса развития растений |  |
|  | - Специалист должен уметь: Определять оптимальные сроки и масштабы контроля процесса развития растений в течение вегетации Использовать качественные и количественные методы оценки состояния посевов Идентифицировать группы и виды культурных и сорных растений по их строению и внешним признакам Идентифицировать поражения сельскохозяйственных культур вредителями и болезнями Пользоваться специальным оборудованием при проведении почвенной и растительной диагностики в полевых условиях Пользоваться специальным оборудованием для дистанционного мониторинга развития сельскохозяйственных растений Выявлять причинно-следственные связи между состоянием сельскохозяйственных растений, воздействием факторов внешней среды и проводимыми агротехническими мероприятиями |  |
| 6 | Охрана труда | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Правила безопасности при эксплуатации беспилотных систем, включая требования к рабочему пространству и условиям работы - Требования к спецодежде и средствам индивидуальной защиты, их правильное применение и хранение - Правила пожарной безопасности и расположение средств пожаротушения на рабочем месте - Нормы охраны труда при работе с электрооборудованием, включая правила электробезопасности и порядок работы с аккумуляторами |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Проводить проверку технического состояния беспилотника и его компонентов перед началом работы - Оценивать безопасность рабочей зоны, включая проверку погодных условий и отсутствие посторонних лиц - Правильно применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями безопасности - Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях, пользоваться аптечкой |  |
| 7 | Бережливое производство | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Требования по организации рабочего пространства - Требования по использованию вычислительных мощностей компьютерного оборудования Требования к структуре хранения файлов и использованию дискового пространства компьютерного оборудования |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Организовывать своё рабочее пространство - Правильно использовать вычислительные мощности компьютерного оборудования Правильно структурировать хранения файлов и использовать дисковое пространство компьютерного оборудования |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 23 | 28 | - | - | 51 |
|  | 2 | - | - | 14,5 | - | 14,5 |
|  | 3 | - | - | - | 10,5 | 10,5 |
|  | 4 | - | - | - | 9 | 9 |
|  | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
|  | 6 | - | - | 3 | 2 | 5 |
|  | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 30 | 30 | 18,5 | 21,5 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Дистанционный наземный мониторинг состояния сельскохозяйственных культур с помощью роботизированных систем | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Настройка параметров мехатронного устройства; - Параметры сканирования пробных площадок; - Параметры забора почвенных образцов. |
| Б | Моделирование проведения агротехнических мероприятий с применением наземных и воздушных роботизированных систем | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Настройка параметров мехатронного устройства; - Применение наземных роботизированных систем в среде виртуального программирования и визуализации; - Применение воздушных роботизированных систем в среде виртуального программирования и визуализации. |
| В | Техническая эксплуатация агробота | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Сборка и разборка наземного агроробота (агробота); - Заправка резервуара агроробота (агробота). |
| Г | Построение и выполнение маршрутного задания агробота | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Построение маршрута движения агробота; - Предпусковая подготовка агробота; - Корректность движения агробота в ручном режиме; - Корректность движения агробота в автономном режиме |

1.5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 8 часов.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, и вариативную часть – 2 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов. Вариативная часть может подвергаться изменениям, в зависимости от потребностей региона в технологиях и специалистах.

В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется(ются) регионом самостоятельно под запрос работодателя. Исключать вариативную часть из конкурсного задания запрещается. Допускается объединение вариативных модулей, однако общее время, отведенное на выполнение вариативного(ых) модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не изменяются (Приложение 2 Матрица конкурсного задания).

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А.  Дистанционный наземный мониторинг состояния сельскохозяйственных культур с помощью роботизированных систем. (Инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа 20 минут

Задания: с применением программы виртуального программирования, необходимо, используя робототехническое устройство, произвести отбор почвенных образцов и сканирование растительности на пробных площадках.

- Настройка параметров мехатронного робототехнического устройства в среде виртуального программирования;

  - определить и задать параметры движения мехатронного устройства в среде виртуальной реальности;

  - маршрут должен быть задан в соответствии с эталоном без использования лишних блоков и инструментов;

  - мехатронное устройство должно преодолеть препятствия и объехать инженерные сооружения;

  - мехатронное устройство должно разворачиваться вне зон линий посева.

  - параметры движения мехатронного устройства в режиме сканирования должны быть корректными.

- Параметры сканирования пробных площадок в среде виртуального программирования;

2.1 произведена имитация сканирования пробной площади в виде остановки и оборота на 360° мехатронным устройством;

2.2 сканирование должно быть проведено на всех контрольных точках;

2.3 маршрут должен быть построен с учетом промежуточных подзарядок мехатронного робототехнического устройства;

2.4 маршрут должен быть построен с учетом промежуточных подзарядок мехатронного робототехнического устройства.

3. Параметры забора почвенных образцов в среде виртуального программирования;

3.1 мехатронное устройство должно совершить остановку и определенную комбинацию действий в соответствии с техническим заданием для имитации забора почвенных образцов;

3.2 маршрут должен быть построен с учетом промежуточных подзарядок мехатронного робототехнического устройства;

3.2 забор почв должен быть проведен на всех контрольных точках, с учетом возможного наикратчайшего маршрута и заложенного времени на проведение работ.

4. Модуль должен быть выполнен в соответствии с техникой безопасности.

Модуль Б.  Моделирование проведения агротехнических мероприятий с применением наземных и воздушных роботизированных систем. (Инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа 30 минут

Задания: Используя техническое задание к модулю и план агротехнических мероприятий, выполнить работы по улучшению условий произрастания с/х культур (внесение химических веществ) с применением имеющегося оборудования в установленный временной промежуток.

  - Настройка параметров мехатронного робототехнического устройства в   среде виртуального программирования;

1.1 определить и задать параметры движения мехатронного устройства в среде виртуальной реальности;

1.2   маршрут должен быть задан в соответствии с эталоном без использования лишних блоков и инструментов.

2. Применение наземных роботизированных систем в среде виртуального программирования;

2.1 наземная роботизированная система выполнила подзарядку на станциях не менее 3 раз;

2.2 наземная роботизированная система выполнила задание в отведенной зоне;

2.3 наземная роботизированная система выполнила остановку во всех зонах, которые необходимо подвергнуть обработке;

2.4 наземная роботизированная система преодолела все препятствия;

2.5 мехатронное устройство объехало все инженерные сооружения;

2.6 скорость движения наземной роботизированной системы при внесении удобрений выставлена в соответствии с базовыми показателями.

3. Применение воздушных роботизированных систем в среде виртуального программирования;

3.1 воздушная роботизированная система должна выполнить подзарядку на станциях не менее 3 раз;

3.2 воздушная роботизированная система выполнила увеличение или снижение высоты в пределах обрабатываемых площадей;

3.3 необходимо выполнить дозаправку химикатами воздушной роботизированной системой.

Модуль В.  Техническая эксплуатация агробота. (Вариатив)

Время на выполнение модуля 30 минут

Задания: необходимо осуществить сборку и разборку наземной роботизированной системы (агробота).

- Сборка агроробота;

1.1 установить струйные распылители;

1.2   установить RTK-антенны в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

1.3 осуществить заправку резервуара агробота;

1.4 осуществить проверку заряда и установку аккумуляторной батареи в агробота;

1.5 строгое соблюдение правил охраны труда и техники безопасности

2. Разборка агробота в транспортировочное положение в соответствии с техническим заданием.

Модуль Г. Построение и выполнение маршрутного задания агробота. (Вариатив)

Время на выполнение модуля 40 минут

Задания: необходимо построить маршрут и осуществить настройку наземной роботизированной системы (агробота). По результатам выполнения подготовки агробота, выполнить полевое задание в соответствии с техническим заданием

- Настройка параметров и построение маршрута агробота;

  - Прохождение предпусковой подготовки агробота;

  - Строгое соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

- Выполнение задания агроботом;

  - Ручное управление агроботом до места выполнения полевого задания;

  - Выполнение полевого задания агроботом в автономном режиме со строгим соблюдением границ обработки территории;

  - Выполнение объезда препятствий агроботом в соответствии с техническим заданием;

  - Ручное управление агроботом от места выполнения полевого задания до места стоянки.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

В компетенции представлены вариативные модули с современным и не распространенным технологическим оборудованием. В случае отсутствия предполагаемого оборудования для выполнения вариативных модулей, по согласованию с менеджером компетенции, допускается его замена на иное со схожим функционалом или проведение модулей с применением программного обеспечения разработки виртуальной реальности Varwin.

В компетенции представлены вариативные модули с современным и не распространенным технологическим оборудованием. В случае отсутствия предполагаемого оборудования для выполнения вариативных модулей, по согласованию с менеджером компетенции, допускается его замена на иное со схожим функционалом или проведение модулей с применением программного обеспечения разработки виртуальной реальности Varwin.

Проведение процедуры оценки:

В целях обеспечения единообразия и качества проведения процедуры оценки работ конкурсантов по компетенции формирование оценочных групп проводится главным экспертом на основании результатов тестирования, включающего вопросы по Конкурсному заданию текущего этапа чемпионата, разделенные на тематические блоки по модулям, проведенного в первый подготовительный день (в зависимости от потока). Тестирование формируются главным экспертом совместно с менеджером компетенции накануне подготовительного дня и не подлежит разглашению до проведения самого тестирования. Замена эксперта в группе оценки осуществляется только по согласованию с главным экспертом.

Перед оценкой каждого из модулей главным экспертом проводится инструктаж по вопросам методики оценивания. При необходимости инструктаж может проводиться совместно с менеджером компетенции. Если специфика оценки модуля требует проведения поэтапного инструктажа по вопросам методики оценивания – инструктаж проводится на протяжении всего времени оценки модуля. С целью обеспечения единообразия и правильности проверки аспектов, а также соблюдения принципов открытости и прозрачности, при инструктаже присутствуют все эксперты, включая тех, кто не задействован в работе группы оценки. При необходимости во время проверки выполненных конкурсных заданий (работ конкурсантов) главный эксперт может повторно проводить инструктаж и давать разъяснения по оценке определенных аспектов. Главный эксперт вправе отслеживать ход проверки работ конкурсантов для обеспечения единообразия и правильности проверки аспектов.

Если во время проведения оценки возникают спорные ситуации, группа оценки приходит к решению путем голосования. Спорная ситуация должна быть озвучена главному эксперту; главный эксперт должен выслушать спорную ситуацию и дать развернутый комментарий.

При оценке конкурсных заданий могут присутствовать только эксперты группы оценки и эксперт-наставник конкурсанта, чью работу проверяют, выполняя определенные требования в соответствии с Положением о Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству, Положением об этике поведения на мероприятиях Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству:

- не взаимодействовать с работой своего конкурсанта;

- не нарушать порядок проведения оценки (создавать конфликтные ситуации, препятствовать соблюдению трактовки критериев, озвученных главным экспертом во время инструктажа);

- не фиксировать и не подсчитывать выставляемые баллы в оценочные ведомости.

В случае нарушения указанных выше пунктов эксперту выносится устное предупреждение, при повторном нарушении эксперт будет удален с оценки работ конкурсантов.

Для проверки конкурсного задания могут формироваться эталоны выполненного модуля. Эталон выполненного модуля формируется главным экспертом и согласовывается с менеджером компетенции. Эталон подписывается главным экспертом и менеджером компетенции с указанием даты подписания эталона. Эталон выдается непосредственно перед проверкой модулей конкурсного задания.

Урегулирование нештатных ситуаций:

Обо всех нарушениях процедуры проведения Чемпионата эксперты сразу информируют главного эксперта. Производится фиксация времени нарушения; в случае, если нарушение было допущено конкурсантом/экспертом во время выполнения модулей конкурсного задания, фиксируется этап выполнения модуля конкурсного задания с дальнейшим его соотнесением с критериями оценки с целью выяснения аспекта, который потенциально может подлежать обнулению в результате нарушения. Характеристика и время нарушения фиксируется в протоколе о внештатных ситуациях. Эксперты Чемпионата должны принять все меры для изучения и устранения любых нарушений, урегулирования споров в доапелляционном порядке. При выявлении нарушений процедуры проведения чемпионата, не повлекших за собой приобретения преимущества конкурсанта в момент совершения нарушений, нарушителю (эксперту/конкурсанту) в обязательном порядке выносится устное предупреждение, о чем сразу сообщается главному эксперту. В случае если доапелляционное урегулирование ситуации невозможно, инициатором разбирательства подается апелляция.

При урегулировании споров в доапелляционном и апелляционном порядках определяется необходимость вычета баллов, который должен быть пропорционален величине приобретенного преимущества в момент совершения экспертом/конкурсантом нарушения. Допускается осуществлять вычет баллов по подкритерию, в момент выполнения которого было выявлено нарушение. При нарушении со стороны других аккредитованных конкурсантов Чемпионата также допускается удаление с конкурсной площадки с запретом всех последующих контактов с конкурсантами и/или экспертами в зависимости от нарушения и решения, принятого экспертами во время урегулирования спора в доапелляционном порядке или решения, принятого Апелляционной комиссией.

Ответственность за нарушение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении модулей конкурсного задания:

При грубых нарушениях техники безопасности и охраны труда, требований инструкций завода-изготовителя оборудования, которые могут привести к травмам конкурсанта или поломке оборудования, конкурсанту выносится устное предупреждение главным экспертом или экспертами группы оценки. В случае, если конкурсанту вынесено более двух предупреждений о грубых нарушениях техники безопасности и охраны труда, требований инструкций завода-изготовителя оборудования, конкурсант может быть отстранен от выполнения модуля – решение принимается голосованием экспертов согласно алгоритму решения споров в доапелляционном и апелляционном порядках.

Порядок взаимодействия эксперта и конкурсанта в обеденный и иные перерывы

Если выполнение модуля разделяется обеденным перерывом/ужином согласно программе проведения Чемпионата, то эксперту и конкурсанту запрещается взаимодействовать (разговаривать, вести переписку, звонить и т.п.) без уведомления об этом главного эксперта до окончания выполнения модуля конкурсантом. В случае нарушения данного правила конкурсант может быть отстранен от выполнения модуля – решение принимается голосованием экспертов согласно алгоритму решения споров в доапелляционном и апелляционном порядках.

Конкурсант и Эксперт не могут находиться одновременно вне соревновательной площадки, за исключением случаев, когда рядом присутствуют другие эксперты (не из одного региона / учебного заведения).

Порядок ознакомление конкурсантов с оборудованием площадки и рабочими местами

За один день до начала проведения чемпионата (Д-1) проводится ознакомление конкурсантов с рабочим местом, расходными материалам и инфраструктурой площадки в соответствии с Положением о Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству. Во время ознакомления конкурсантов с рабочим местом, расходными материалам и инфраструктурой площадки запрещается пользоваться письменными принадлежностями, смартфонами и другими гаджетами.

Конкурсантами в Д-1 производится ознакомление с рабочим местом, расходными материалами и инфраструктурой площадки в соответствии с Положением о Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству, тестирование оборудования площадки. В случае возникновения поломок/неисправности оборудования на этапе ознакомления Главным экспертом и Техническим администратором площадки предпринимаются меры по решению возникших проблем. Тестирование оборудования и проверка его работоспособности закрепляется протоколом (Приложение №6 конкурсного задания). При поломке оборудования конкурсантом во время выполнения конкурсных заданий, оборудование не заменяется и дополнительное время на выполнение конкурсного задания не предоставляется.

Во время ознакомления с рабочим местом конкурсантам запрещено выполнять работы по реализации конкурсного задания.

Во время ознакомления с рабочим местом конкурсантам запрещено использовать и переносить на ПК/ноутбук для тренировки и подготовки личные материалы с флешек/жестких дисков и иных носителей.

Порядок выполнения модулей конкурсного задания:

На время выполнения модулей Конкурсанты сдают личные мобильные устройства Главному эксперту площадки.

На выполнение модулей конкурсного задания конкурсантам отводится время в соответствии с конкурсным заданием и программой проведения этапа чемпионата. По истечении времени, отведенного на выполнение модуля, конкурсант прекращается работу и встает со своего рабочего места. Добавление времени для сохранения проектов, документов и т.д. не предусмотрено.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой – ничего привозить с собой нельзя

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На конкурсной площадке во время проведения соревнований конкурсантам запрещено иметь/использовать:

- собственные USB-накопители;

- мобильные устройства;

- смарт-часы;

- портативные аудиоустройства;

- программное обеспечение, не предусмотренное инфраструктурным листом;

- справочные материалы – если они не предоставлены организаторами;

- использование сторонних интернет-ресурсов (личные облачные хранилища и информационные ресурсы, содержащие различные инструкции, которые могут дать преимущество при выполнении модулей, использование) за исключением предусмотренных конкурсным заданием.

Экспертам допускается использовать персональные компьютеры, но в специальной зоне (брифинг-зона, комната экспертов).

При проведении процедуры оценки выполненных работ использование любых электронных устройств запрещено, кроме специально организованных для оценки.

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда по компетенции «Агроботы (агророботы)» (Юниоры)

Приложение №4 Чек-лист компетенции

Приложение №5 Техническое задание по компетенции «Агроботы (агророботы)» (Юниоры)

Приложение №6 Карта-схема по компетенции Агроботы (агророботы) (Юниоры)

Приложение №7 Протокол об ознакомлении с техническим заданием по компетенции Агроботы (агророботы) (Юниоры)

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.